specifikace technických parametrů nabízených kontejnerů

Velkoobjemový kovový kontejner – objem 7- 8 m3

Řetězový kontejner (pro ramenový nosič nástaveb) na objemný odpad a BRKO

| Parametr | požadovaný zadavatelem | nabízený uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Objem | 7 – 8 m3 |  |
| Barva | modrá |  |
| Tloušťka plechu dna minimální | 5 mm |  |
| Tloušťka plechu stěn minimální | 3 mm |  |
| Typ kontejneru | asymetrický |  |
| Základní materiál bočnic, čela a podlahy | S235JR (dle EN 10025-2) |  |
| Rozměr – délka | cca 3.505 mm |  |
| Rozměr – šířka | cca 1.710 mm |  |
| Rozměr – výška | cca 1.400 mm |  |

Velkoobjemový kovový kontejner – objem 5 - 6 m3

Natahovací kontejner (hákový) s háčky na síť, odvalovacími rolnami na objemný odpad a BRKO

| Parametr | požadovaný zadavatelem | nabízený uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Objem | 5 – 6 m3 |  |
| Barva | Modrá |  |
| Typ kontejneru | AVIA |  |
| Tloušťka plechu bočnice | min. 3 mm – max. 4 mm |  |
| Tloušťka plechu čelo | min. 2 mm – max. 3 mm |  |
| Tloušťka plechu podlaha | min. 3 mm – max. 4 mm |  |
| Rozměr – délka | cca 3.700 mm |  |
| Rozměr – šířka | cca 2.000 mm |  |
| Rozměr – výška | cca 800 mm |  |
| Výška natahovacího háku | 1.000 mm |  |
| Typ vrat | dvoukřídlá |  |
| Profil ližin | cca 120 x 60 mm |  |
| Napojení podlaha – bočnice | 90o |  |

Velkoobjemový kovový kontejner – objem 12 - 13 m3

Natahovací kontejner (hákový) s odvalovacími rolnami (celouzavřená sběrna na papírový odpad)

| Parametr | požadovaný zadavatelem | nabízený uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Objem | 12 – 13 m3 |  |
| Barva | Modrá |  |
| Typ kontejneru | AVIA |  |
| Rozměr – délka | cca 3.700 mm |  |
| Rozměr – šířka | cca 2.000 mm |  |
| Rozměr – výška | cca 2.000 mm |  |
| Výška natahovacího háku | 1.000 mm |  |
| Zastřešení | pevná střecha |  |
| Typ vrat | dvoukřídlá |  |
| Profil ližin | cca 120 x 60 mm |  |
| Napojení podlaha – bočnice | 90o |  |

V……………………. dne …………

………………………………

razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele